КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»

Методические рекомендации по выполнению практической работы «Работа на контрольно-кассовой машине «Астра»

г. Бийск

Аннотация

Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» при освоении МДК 04.02 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» для изучения устройства контрольно-кассовой машины «Астра» и приобретения навыков работы на ней.

# Техническая характеристика контрольно-кассовой машины «Астра»

## 1.  Назначение и основные технические данные контрольно-кассовой машины «Астра»:

1.1 Машина предназначена для применения на предприятиях торговли и сферы услуг как средство механизации и автоматизации ввода и обработки данных в кассовых операций для учета, контроля, формирования и вывода отчетных документов на бумажную ленту.

1.2 Машина может использоваться как в помещениях, так и на открытых площадках.

1.3 Машина имеет автономное питание от встроенной аккумуляторной батареи (АБ). При наличии на рабочем месте сети переменного тока 220В 50Гц машина может питаться от сети посредством внешнего питающего устройства. В качестве базовых питающих устройств предусмотрены ЗПУ-12/1.2 или БПС12В, которые поставляются в комплекте с машиной по желанию потребителя.

1.4 Машина регистрирует проводимые суммы, подсчитывает стоимость товара и услуг по цене и количеству, суммарную стоимость продаж и услуг, размер сдачи покупателю.

1.5 Машина обеспечивает регистрацию продаж (услуг) по 4 отделам или позволяет работать 4-м кассирам с накоплением результатов работы каждого и печатью чеков и отчетных документов на бумажной ленте.

1.6 В машине заложена возможность записи в память кодов товаров и услуг.

1.7 Машина имеет встроенную фискальную память (ФП) с возможностью доступа к информации только по паролю доступа с сохранностью информации сроком не менее 6-и лет. Счетчик необнуляемого итога рассчитан на весь срок эксплуатации машины.

1.8 В машине предусмотрены:

● возможность внесения в кассу и выплат из кассы с печатью квитанций;

● операции «Возврат» с выводом квитанций;

● регистрация продаж по кодам товаров и услуг;

● программирование налогов (7 видов);

● исчисление запрограммированных налогов;

● подсчет наличных в кассе;

● просмотр на индикаторе информации о продажах (услугах) текущего дня;

● вывод отчетов:

– показания итогов (отчет Х);

– очистка буфера (контрольная лента по переполнению);

– гашение (отчет Z);

– фискальный отчет (по номерам и по датам закрытия смен);

## 2.  Конструкция машины:

– основание,

– корпус,

– крышка отсека ТПУ,

– фиксатор крышки,

– индикаторное табло,

– разъем для подключения источника питания,

– разъем для подключения электронных весов,

– выключатель питания.

## 3. Расположение и обозначение клавиш:

Сброс

4отдел

+ +++

Товар

Услуга

7

8

9

3отдел

_

Режим

4

5

6

2отдел

%

НАЛ

1

2

3

1отдел

ВВОД

Сумма

0

00

.

ИТОГ

## 3. Заправка бумажной ленты:

–  уложить рулон в скобу до фиксации оси в гнездах;

–  поднять прижимную планку в вертикальное положение;

–  уложить свободный конец бумаги в направляющий лоток, завести его под тянуть вал и подать вперед таким образом, чтобы  он прошел между валом и ТПГ и выступил над кромкой зубчатого ножа на 5÷10 мм;

– отпустить прижимную планку;

– прижать ТПГ к валу до фиксации, нажать клавишу     и проверить отсутствие перекосов бумажной ленты при ее движении;

– оторвать излишек бумаги о край зубчатого ножа и закрыть крышку отсека ТПУ.

## 4. Назначение клавиш:

0 ...………………9

x

Сброс

1отдел

ВВОД

2отдел

%

3отдел

_

4отдел

+

Товар

Услуга

Режим

НАЛ

Сумма

- ввод цифровой информации;

- Протяжка бумаги;

- Умножение

- Отображение текущего времени и даты;

- Сброс ошибочно введенных данных;

- Оформление продаж (услуг) по 1 отделу;

- Ввод данных (при работе с электронными весами);

- Деление в режиме калькулятор;

- оформление продаж (услуг) по 2 отделу;

- вычисление % в режиме «Калькулятор»;

- оформление продаж (услуг) по 3 отделу;

- изменение данных в сторону уменьшения;

- вычитание в режиме «Калькулятор»;

- оформление продаж (услуг) по 4 отделу;

- изменения данных в сторону увеличения;

- сложение в режиме «Калькулятор»;

- продажа по кодам товаров и услуг;

- вход в режим меню;

- ввод суммы наличности, исчисление налога;

- просмотр суммы оплаты за товар, услуги;

- выполнение завершающих операций;

- операция « = » в режиме «Калькулятор».

ИТОГ

# Тема: «Работа на контрольно-кассовой машине «Астра 100 Ф»

Цель: формирование умений подготавливать к работе ККТ, работать на ККТ различных видов, осуществлять заключительные операции при работе на ККТ.

Оснащение: контрольная лента, ККМ «Астра», журнал кассира-операциониста, журнал учета выручки.

Методические указания по выполнению работы

- Ознакомиться с технической характеристикой ККМ.

- Включить контрольно–кассовую машину:

  - - осмотреть ККМ;

  - - вставить вилку питания в электророзетку;

  - - открыть механизм ККМ.

- Заправить контрольную ленту:

  - - уложить рулон в гнездо;

  - - закрепить рулон прижимной планкой.

- Снять утренний отчет.

- Оформить журнал кассира-операциониста:

  - - заполнить графы в журнале кассира-операциониста на начало смены;

  - - оформить контрольную ленту.

- Разместить инвентарь и разменную монету в денежный ящик ККМ.

- Работа на ККМ (см. инструкцию  раздел: «Режим регистрации»).

- Окончание работы на ККМ:

  - - сдать выручку старшему кассиру;

  - - оформить приходный кассовый ордер;

  - - снять вечерний отчет;

  - - сверить сумму выручки с данными суммирующего счетчика;

  - - заполнить журнал кассира-операциониста на конец смены;

  - - оформить контрольную ленту на конец рабочего дня;

  - - сдать старшему кассиру ключи, контрольную ленту, журнал кассира-операциониста, разменную монету.

Вопросы:

- Описать режим работы «Утренний отчет».

- Описать режим «Работа со сдачей».

- Составить алгоритм работы на кассе.

# Инструкция для работы на ККМ «АСТРА – 100Ф»

Включение на индикаторе режим «ВЫБОР»

- Утренний отчет:

В режиме «ВЫБОР» нажать Клавишу «2», на индикаторе запрос пароля «--------»,

Набрать пароль «29», нажать «ИТОГ», на индикаторе «О 1-9».

Для простого отчета без гашения нажать «1», на печать выходит утренний отчет.

Для отчета без гашения по секциям нажать «2», на печать выходит отчет по секциям.

После отчета нажать клавишу «РЕЖИМ», ККМ выходит из режима отчетов, на индикаторе «ВЫБОР».

- Режим регистраций  (работа):

Войти в режим: В режиме «ВЫБОР» нажать Клавишу «1», на индикаторе запрос пароля «-----»,

Набрать пароль «1», нажать «ИТОГ», на индикаторе «0.00», ККМ в режиме регистраций.

Отбить чек: набрать сумму, нажать клавишу отдела, нажать Клавишу «ИТОГ».

Выход из режима регистраций: нажать Клавишу  «РЕЖИМ» 2 раза.

На индикаторе «ВЫБОР».

- Вечерний отчет:

В режиме «ВЫБОР», нажать Клавишу «3», на индикаторе запрос пароля «--------»,

Набрать пароль «30», нажать Клавишу «ИТОГ», на индикаторе «Г 1-5».

Для простого отчета с гашением нажать «2», на печать выходит контрольная лента, на индикаторе «С- 00», нажать Клавишу «00», выходит чек с гашением, на индикаторе «Г 1-5».

После отчета нажать Клавишу «РЕЖИМ», ККМ выходит из режима отчетов, на индикаторе «ВЫБОР».

Примечание: для того, чтобы при вечернем отчете сделать отчет по секциям, нужно перед отчетом с гашением сделать утренний отчет без гашения по секциям и после этого сделать отчет с гашением.

Для коррекции времени: в режиме «ВЫБОР» нажать Клавишу «Х», на индикаторе текущее время, например, «10-01-51», нажать «ИТОГ», набрать время (часы, минуты) без точек, нажать «ИТОГ», на индикаторе «ВЫБОР».

Внимание! Коррекция времени возможно после закрытия смены.

# Литература

- Оборудование торговых предприятий: Учебник для нач.  проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования по ред. Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова. - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.

- Никитченко Л.И. Контрольно – кассовые машины: Учебное. пособие для нач. проф. Образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых предприятий: учебник для сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.