КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»

Методические рекомендации к выполнению практической работы «Работа на ККТ « Миника 1102 Ф»

г. Бийск

# Аннотация

Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 38.04.02 «Коммерция (по отраслям)» при освоении МДК 04.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» для изучения устройства контрольно-кассовой машины «Миника» и приобретения навыков работы на ней.

Технические характеристики ККМ «Миника»

# Назначение машины

Машина предназначена для осуществления денежных расчетов с населением, учета,  контроля первичной обработки данных, формирования и вывода печатных документов, хранения итоговой информации, необходимой для правильного исчисления налогов.

Машина предназначена к применению в сфере торговли и в сфере услуг, кроме предприятий транспорта, электросвязи и почтовой связи.

# Состав машины

Устройство машины:

- Клавиатура

- Индикатор кассира

- Крышка печатающего устройства

- Место для выхода чековой ленты

- Кожух

- Поддон

- Переключатель включателя и выключения машины

- Разъем для подключения блока питания или внешнего аккумулятора

- Блок питания

- Заправка чековой ленты

Заправка и замена чековой ленты выполняется при включенной машине. Для заправки используется термобумага шириной 44,5 мм.

При заправке выполняются следующие действия:

  - снять крышку печатающего устройства;

  - установить рулон термобумаги с осью, срез бумаги должен быть ровным;

  - отвести рычаг от вала, завести свободный конец бумажной ленты под ось датчика;

  - прижать рычаг к валу и нажатием клавиши «прогон чековой ленты» заправит бумажную ленту;

  - закрыть отсек печатающего устройства, но конец бумажной ленты должен попасть в прорезь крышки;

  - протяжка бумажной ленты осуществляется автоматически с помощью клавиши «прогон чековой ленты»;

  - вставить бумагу и нажать клавишу «ПИ».

- Клавиатура

С помощью клавиатуры осуществляется задание операций, ввод данных  команд.

| РЖ | + 1CK | -2СK | * |
| --- | --- | --- | --- |
| С | КЛК 3СК | 4CK |  |
| 7 | 8 | 9 | ПовЧ |
| 4 | 5 | 6 | АН ВЗ |
| 1 | 2 | 3 | ПИ |
| 0 | 00 | . | ИТ |

Клавиши на клавиатуре делятся на 2 группы:

- Цифровые:

| . | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Функциональные:

| РЖ | Выбор режима |
| --- | --- |
| . | Умножение |
| + 1СК | Засылка денежных сумм в секционный регистр, сложение, внесение в кассу |
| - 2СК | Засылка денежных сумм в секционный регистр, вычитание, выплата из кассы |
| ПовЧ | Повтор чека |
| ПИ | Промежуточный итог |
| АН ВЗ | Аннуляция/возврат денежных сумм |
| 4СК | Засылка в секционный регистр |
| КЛК 3СК | Засылка денежных сумм в секционный регистр, калькулятор |
|  | Прогон чековой ленты |
| ИТ | Итог |
| С | Сброс |

- Кассовый режим

5.1.  Оформление нулевого чека

Для оформления нулевого чека нажмите клавишу «ИТ».

5.2. Оформление одной покупки

Для оформления чека на одну покупку:

- Введите сумму покупки с цифровой клавиатуры (не более 7 цифр);

- Нажмите клавишу «отдела»;

- Нажмите клавишу «ИТ», на индикаторе отображается итоговая сумма по чеку.

5.3. Оформление чека на некоторое количество товара

Для оформление чека на некоторое количество товара:

- Введите цену единицы товара

- Нажмите клавишу *;

- Введите с клавиатуры числовое значение количества товара (целое или дробное число);

- Нажмите одну из секционных клавиш;

- Закройте чек нажав клавишу «ИТ».

5.4. Подсчет промежуточных итогов

Эту операцию следует выполнять в том случае, если над общей суммой покупки необходимо произвести какую-либо операцию до закрытия чека.

При оформление чека на несколько покупок промежуточный итог по сумме этих покупок можно получить при нажатии клавиши «ПИ». Сумма промежуточного итога выводится на индикатор и печать.

5.5. Вычисление сдачи

Сумма, вносимая покупателем для оплаты, вводится с клавиатуры непосредственно перед нажатием клавиши «ИТ». Если покупатель вносит достаточное количество денег для оплаты покупки, то машина вычисляет сдачу и выводит ее на индикатор если денежная сумма, вносимая покупателем, меньше общей суммы по чеку, то машина подает звуковой сигнал. Кассир должен ввести с клавиатуры новую сумму, достаточную для оплаты покупки.

5.6. Повтор покупки

После оформления покупки (до закрытия чека), нажмите клавиши отделов без предварительного набора на клавиатуре цены товара, позволяет оформить продажу другого товара по той же цене в другой секции

# Инструкция для работы на  ККМ «МИНИКА – 102»

Включение:

- Вставить вилку в розетку

- Включить тумблер – на индикаторе высвечивается текущая дата

- Подтвердите дату нажатием клавиши «ИТ», на индикаторе ? (знак вопроса).

Утренний отчет:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «ОБГ», нажать Кл. «ИТ» - на индикаторе П (запрос пароля)

- Ввести шесть нулей – на индикаторе «ОБГ. 1», нажать «ИТ»

На печать выходит утренний отчет.

Работа:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «?» (режим кассира), нажать «ИТ» - на индикаторе П (запрос пароля)

- Ввести шесть нолей – на индикаторе 0.00

- Набрать сумму на цифровой клавиатуре

- Нажать клавишу нужного отдела (секции)

- Нажать «ИТ».

Вечерний отчет:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «ОСГ», нажать «ИТ» - на индикаторе «П» (запрос пароля)

- Ввести шесть нолей – на индикаторе «ОСГ 1», нажать «ИТ» (если не было продаж, сразу выходит вечерний отчет), при наличии продаж – на индикаторе  «РАСПЕЧ ?», нажать «ИТ», распечатывается контрольная лента

- После выхода контрольной ленты, нажать Кл. «РЖ», на печать выходит вечерний отчет.

Примечание:

« » - клавиша прогона ленты.

«С» - клавиша сброса.

« *» - клавиша просмотра текущего времени.

На индикаторе «НБУ» - закончилась бумажная лента.

После установки бумаги в принтер, нажать Кл. «ПИ».

Практическая работа «Работа на ККМ Миника»

Цель: научится заправлять чековую ленту, снимать утренний отчет, заполнять журнал кассира – операциониста, снимать вечерний отчет, составлять покупюрную опись, сдавать деньги старшему кассиру, заполнять приходный кассовый ордер.

Оснащение: контрольная лента, ККМ, журнал кассира-операциониста, журнал учета выручки,

Методические указания по выполнению работы

- Ознакомиться с технической характеристикой ККМ.

- Включить контрольно – кассовую машину.

  - Осмотреть ККМ.

  - Вставить вилку питания в электророзетку.

  - Открыть механизм ККМ.

- Заправить контрольную ленту.

  - Уложить рулон в гнездо.

  - Закрепить рулон прижимной планкой.

- Снять утренний отчет.

- Оформить журнал кассира- операциониста.

  - Заполнить графы в журнале кассира-операциониста на начало смены.

- Разместить инвентарь и первоначальную сумму.

- Работа на ККМ (см. инструкцию  раздел: «кассовый режим» и пособие по набору кассовых чеков)

          - 8. Окончание работы на ККМ:

  - Сдать выручку старшему кассиру.

  - Оформить приходный кассовый ордер.

  - Снять вечерний отчет.

  - Сверить сумму выручки с данными суммирующего счетчика.

  - Заполнить журнал кассира-операциониста на конец смены.

  - Оформить контрольную ленту на конец рабочего дня ( предприятие, тип машины, заводской номер машины, дата, время, показания суммирующего счетчика, сумма выручки, подпись кассира, администратора).

  - Сдать старшему кассиру контрольную ленту, журнал кассира-операциониста, разменную монету.

# Инструкция для работы на ККМ «МИНИКА – 102»

Включение:

1. Вставить вилку в розетку

2. Включить тумблер – на индикаторе высвечивается текущая дата

3. Подтвердите дату нажатием клавиши «ИТ», на индикаторе ? (знак вопроса).

Утренний отчет:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «ОБГ», нажать Кл. «ИТ» - на индикаторе П (запрос пароля)

- Ввести шесть нулей – на индикаторе «ОБГ. 1», нажать «ИТ»

На печать выходит утренний отчет.

Работа:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «?» (режим кассира), нажать «ИТ» - на индикаторе П (запрос пароля)

- Ввести шесть нолей – на индикаторе 0.00

- Набрать сумму на цифровой клавиатуре

- Нажать клавишу нужного отдела (секции)

- Нажать «ИТ».

Вечерний отчет:

- Клавишей «РЖ» выбрать режим «ОСГ», нажать «ИТ» - на индикаторе «П» (запрос пароля)

- Ввести шесть нолей – на индикаторе «ОСГ 1», нажать «ИТ» (если не было продаж, сразу выходит вечерний отчет), при наличии продаж – на индикаторе  «РАСПЕЧ ?», нажать «ИТ», распечатывается контрольная лента

- После выхода контрольной ленты, нажать Кл. «РЖ», на печать выходит вечерний отчет.

Примечание:

« » - клавиша прогона ленты.

«С» - клавиша сброса.

« *» - клавиша просмотра текущего времени.

На индикаторе «НБУ» - закончилась бумажная лента.

После установки бумаги в принтер, нажать Кл. «ПИ».

# Литература

- Оборудование торговых предприятий: Учебник для нач.  проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова. М.: Издательский центр  «Академия», 2008.

- Никитченко Л.И. Контрольно – кассовые машины: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых предприятий: учебник для сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2009.