КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН

Учет денег, поступающих на предприятия торговли, и расчеты с покупателями осуществляют с применением контрольно-кассовых машин (ККМ). Использование ККМ в торговле обеспечивает:

- точный учет денежной выручки;

- высокую производительность труда работников предприятий;

-  сокращение до минимума ошибок при расчетах за товары;

- улучшение санитарно-гигиенических условий при продаже продовольственных товаров;

- повышение культуры торгового обслуживания и сокращение времени покупателей на расчеты за товары.

В настоящее время ККМ представляют собой большой класс оборудования одного функционального назначения, отличающегося друг от друга функциональными возможностями и условиями их применения. Значительное число разрешенных к эксплуатации ККМ Требует их систематизации, т. е. объединения в группы по характерным признакам.

За основу классификации ККМ принимается Классификатор контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации, утвержденный Государственной межведомственной экспертной комиссией (ГМЭК).

Согласно классификатору ККМ по области применения делятся на четыре подкласса:

- для торговых организаций;

- для сферы услуг;

- для торговли нефтепродуктами;

- для отелей и ресторанов.

- Автономная ККМ - кассовая машина, расширение функциональных возможностей которой может достигаться только за счет подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых по размещенным в ней программам.

К автономным ККМ относятся и портативные кассовые машины, имеющие возможность работать без постоянного подключения к электросети.

- Пассивная системная ККМ - кассовая машина, имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе, но не имеющая возможности управлять работой этой системы.

Пассивная системная ККМ может использоваться и как автономная кассовая машина.

- Активная системная ККМ - кассовая машина, имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе, управляя при этом работой системы. К активной системной ККМ относится также POS-терминал - кассовая машина с фискальной памятью, обладающая возможностями персонального компьютера по вводу-выводу, хранению, обработке и отображению информации.

Активная системная ККМ может использоваться и как пассивная системная или автономная кассовая машина.

- Фискальный регистратор (ФР) - кассовая машина, способная работать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи.

В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ККМ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ:

- ПО КОНСТРУКЦИИ: АВТОНОМНЫЕ, ПАССИВНЫЕ, АКТИВНЫЕ

- ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: К КОМПЬЮТЕРУ, К ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕСАМ, ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- ВИДУ ПИТАНИЯ: ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОТ ВСТРОЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- СПОСОБУ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ: НА ККМ КАССИРОВ, СЕКЦИЙ, ВИДОВ ТОВАРОВ, ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, Х – ОТЧЕТОВ, СМЕННЫХ ОТЧЕТОВ – ГАШЕНИЙ, ФИСКАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ

- ВИДУ ВКЛЮЧЕНИЯ: С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕЙ, С ПОМОЩЬЮ ВВОДА ПАРОЛЕЙ